TDS-01/10.02.2022

ANTABLUE AdBlue® TEKNiK BiLGi FORMU (TDS)

ANTABLUE AdBlue® TECHNICALDATASHEET

| PRODUCT DESCRIPTION: Adblue® is a high quality solutionof%32,5 by weight of urea. It is used in a process called selective catalytic reduction (SCR) to reduce emissions of oxides of nitro gen from the exhaust of diesel engined motor vehicles. | ÜRÜN TANIMI: AdBlue® yüksek kaliteli, ağırlıkça %32,5’lik üre solüsyonudur. Seçimli Katalitik İndirgeme Sistemi bulunan dizel motorlu araçlarda zararlı Nox emisyonunu azaltmak için kullanılır. |
| --- | --- |
| SPECIFICATIONS Appearance : Clear and colourless Odor : No or slightly like ammonia Crystallization point : -11,5 °C pH (20 °C) : 8,5 – 10,5 Density (g/ cm3, 20 °C) : 1,087 – 1,093 Refractive index (20 °C) : 1,3814 – 1,3843 Urea,% : 31,8 – 33,2 Alkalinity, % : max 0,2 Biuret, % : max 0,3 Insolubles (mg/kg) : max 20 Aldehyde (mg/kg) : max 5 Phosphate (mg/kg) : max 0,5 Aluminum (mg/kg) : max 0,5 Calcium (mg/kg) : max 0,5 Iron (mg/kg) : max 0,5 Copper (mg/kg) : max 0,2 Zinc (mg/kg) : max 0,2 Chromium (mg/kg) : max 0,2 Nickel (mg/kg) : max 0,2 Magnesium (mg/kg) : max 0,5 Sodium (mg/kg) : max 0,5 Potassium (mg/kg) : max 0,5 | ÖZELLİKLER Görünüş : Şeffaf, renksiz sıvı Koku : Kokusuz veya hafif amonyak kokulu Kristalleşme Noktası : -11,5 °C pH (20 °C) : 8,5 – 10,5 Yoğunluk (g/ cm3, 20 °C) : 1,087 – 1,093 Refraktif indeks(20 °C) : 1,3814 – 1,3843 Üre % : 31,8 – 33,2 Alkalite % : max 0, Biure, % : max 0,3 Safsızlık : max 20 Aldehit (mg/kg) : max 5 Fosfat (mg/kg) : max 0,5 Alüminyum (mg/kg) : max 0,5 Kalsiyum (mg/kg) : max 0,5 Demir (mg/kg) : max 0,5 Bakır (mg/kg) : max 0,2 Çinko (mg/kg) : max 0,2 Krom (mg/kg) : max 0,2 Nikel (mg/kg) : max 0,2 Magnezyum (mg/kg) : max 0,5 Sodyum (mg/kg) : max 0,5 Potasyum (mg/kg) : max 0,5 |
| APPLICATION: The urea solution is held in a separate onboard tank and is sprayed into the exhaust gases between the engine manifold and catalytic converter. | UYGULAMA: Üre solüsyonu dizel motorlu araçlarda yakıttan ayrıbir tankta depolanarak, motorun eksoz manifoldu ile SCR girişi arasındaki atık eksoz gaz üzerine püskürtülür. |
| STORAGE CONDITIONS: Store in a dry place away from direct sunlight Store at temperatures between -5°C and 30°C. The shelf life as function of the average product temperature is given in the following table: Storage Temperature °C Minimum Shelf Life Months ≤10 36 ≤25 18 ≤30 12 ≤35 6 >35 Significant loss of shelf life: check every batch before use | DEPOLAMA KOŞULLARI: Direk güneş ışığı almayan kuru bir yerde depolanmalıdır. Depolama sıcaklık aralığı -5 C – 30 C arasında olmalıdır. Ortalama depolama sıcaklığı ile depolama süresi ilişkisi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: Sabit Depolama Sıcaklığ °C Asgari Raf Ömrü, Ay ≤10 36 ≤25 18 ≤30 12 ≤35 6 >35 Önemli raf ömrü kaybı: kullanmadan önce her partiyi kontrol edin |
| STANDARD PACKAGE: Drums (5 lt, 10 lt, 18 lt) or IBC | AMBALAJ BİLGİSİ: 5 lt, 10 lt, 18 lt’lik bidonlar ve IBC |
| REMARKS: AdBlue is very susceptible to contamination. Keep it in closed container, IBC or stainless steel tank. | UYARILAR: Sıkıca kapalı plastik bidonda, IBC veya paslanmaz çelik tanklarda depolanmalıdır. Kontamineden sakınınız. |

ANTAKİM YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.